| Elektrische Größen | # Umrechnung |
| --- | --- |
| Magnetische.Flußdichte B | T = Wb/m2 = kg s-2 A-1 |
| Elektrische Kapazität C | F = C/V |
| Elektrische Flußdichte D 1mm = 1*10-1cm = 1*10-3m 1mm2 = 1*10-2cm2 = 1*10-6m2 1cm2 = 1*10-4m2 1mm3 = 1*10-3cm3 = 1*10-9m3 | C/m2 = A s m-2 |
| Elektrische Feldstärke E | V/m = kg m s-3 A-1 |
| Elektrische Ladung Q | C = As |
| Elekrischer Widerstand R |  = V/A = kg m2 s-3 A-2 |
| Spezifische Widerstand  |  mm2/m |
| Elektrische Spannung U | V = W/A = Nm/As = J/As |
| Elektrischer Fluß  | C = As |
| Magnetischer Fluß  | Wb = Vs |
| ## Magnetische Flußdichte B | T = Wb/m2 |
| ## Magnetische Feldstärke H | A m-1 |
| Induktivität L | H = Wb/A |
| Kraft F | N = kg m s-2 = V A s m-1 |
| Leistung P | W = V A = J/s = Nm/s |
| Druck p | Pa = N/m2 = kg m-1 s-2 |
| Energie W | J = Nm = VAs = Ws |

### Der elektrische Strom I, i

I=Qt	i=dqdt	qt=t0tit'⋅dt'+Q0	J=IA	v=Jn⋅e

## Die elektrische Spannung, das elektrische Potential

U12=W12Q	ϕ=WQ	U12=j1−j2

### Energie und Leistung

W=U⋅I⋅t     P=U⋅I EPS: P = positiv   Leistungsaufnahme ;   P = negativ  Leistungsabgabe)

W12=t1t2u(t)⋅i(t)dt         p(t)=u(t)⋅i(t)         P=1T0Tu(t)⋅i(t)dt        η=PabPab+PVerlust

(W > 0  Energie wird frei  ;   W < 0  Energie muß aufgebracht werden)

### Der elektrische Widerstand R

R=l⋅ρA          R=dUdI         ρ=R⋅Al         χ=1ρ           c=lR⋅A=G⋅lA           P=I2⋅RP=U2R

α=DRR⋅1DJ	   Temperaturabhängigkeit: RJ=RJa+DR=RJa1+α⋅DJ

für kleine Temp.-änderung       RJ=RJa1+α⋅J+β⋅J2         RJ=RJat+Jt+Ja          t=1αJ−J

2.3 Reihenschaltung von Widerständen

Rges=ν=1ν=nRν  ⇒U1U2=R1R2

bei Ri von von rechts nach links; sonst von links nach rechts zusammenfassen d.h aus Uq (R1 und R234)  U2    dann Spg- Teiler  U34 ermitteln

Spannungsteiler (unbelastet)         U1Uges=I⋅R1IR1+R2=R1R1+R2=R1Rges

Stromteiler (unbelastet)                  I1Iges=R2R1+R2 I2Iges=R1R1+R2

Parallelschaltung von Widerständen

1Rges=ν=1ν=n1Rν	Gges=ν=1ν=nGν	Rges=R1⋅R2R1+R2	I1I2=R2R1=G1G2

| Einfache Beispiele zu Reihenschaltung und Parallelschaltung von Widerständen |  |
| --- | --- |
| Der Spannungsteiler (belastet) R1R=α ...AbgriffRvR=β ...Maß für die Belast.RR=R1R+R2R⇒1=α+R2R⇒R2R=1−α |  |

Spannung im Leerlauf ist U10

U10U=R1R1+R2     UvU=R1R⋅RvRR1R⋅R2R+RvR⋅RR  UvU=α⋅βα1−α+β=αα1−αβ+1

### Die Wheatstone Brücke

R1R3=R2R4 d.h. I0=0 (Abgleichbedingung)  Rx=R1=R2R3R4 um Widerstand zu messen

(bei Ausschlagverfahren (nicht abgeglichene Wheatstone-Brücke)   Umwandlung von Widerstandsdreieck in einen Widerstandsstern zur Berechnung von I0.         ESB: I0=UqRi+R0   immer erst Iges ermitteln

## Meßbereichserweiterung

a) Strommessung	RS=RMk−1  IM größter Strom (Meßbereichsendwert)

- Spannungsmessung	UM größte Spannung (Meßbereichsendwert)    RV=(k−1)RM

Energiequelle bei Belastung

U=Uq−I⋅Ri	I=IK=UqRi	IK...Kurzschlußstrom

| Die Kirchhoffschen Sätze |  |
| --- | --- |
| Knotenpunktregel und Maschenregel |  |

1. Kirchhoffsches Gesetz	ν=1ν=nIν=0	2. Kirchhoffsches Gesetz	ν=1ν=nUν=0

Berechnungsgang

Zahl der Zweige = n

Von den p- Knotengleichungen sind nur p−1 Gleichungen voneinander unabhängig.

p...Zahl der Knotenpunkte. ( bei einem Netzwerk mit Stromzu –und abfuhr wird das Netzwerk als

„großer Knoten“ gezählt  liefert zusätzliche Knotenpunktsgleichung

n..........Zahl der erforderlichen Gleichungen  ;    (p-1)...Gleichungen aus den Knotenpunktgleichungen

m.........Zahl der Maschengleichungen (vollständiger Baum:  Jede Masche ist aus genau einem Verbindungs-

zweig und beliebig vielen Baumzweigen zusammengesetzt)

m=n−p−1=n+1−p

Berechnungsvorgang:

- Zahl der erforderlichen unabhängigen Gleichungen feststellen (= Zahl der Unbekannten)

- Bezugspfeile der Quellenspannungen eintragen

- Bezugspfeile der Zweigströme eintragen, wenn nicht eindeutig, beliebige Richtung annehmen

- Unabhängige Maschen feststellen, Umlaufsinn für jede Masche eintragen (beliebig)

- Knotenpunktregel anwenden, (p -1) mal

- Maschenregel anwenden (n + 1 - p) mal

- Negatives Rechenergebnis zeigt an, daß der Strom der gewählten Bezugsrichtung entgegen fließt

Netzumwandlung

Widerstandsdreieck in Widerstandsstern:

R10=R2R3R1+R2+R3     R20=R1R3R1+R2+R3     R30=R1R2R1+R2+R3RStern=Produkt der anliegenden DreieckswiderständeUmfangssumme der Dreieckswiderstände R1=R2=R3=RΔ⇒RStern=RΔ3

Widerstandsstern in Widerstandsdreieck:

R1=R10R20+R10R30+R20R30R10     R2=R10R20+R10R30+R20R30R20     R3=R10R20+R10R30+R20R30R30RDreieck=Summe der möglichen Produkte aus je zwei Sternwiderständen gegenüberliegenden Sternwiderstand RΔ=3RStern

| Verfahren zur Netzwerkberechnung |  |
| --- | --- |
| Aktiver Zweipol; einfache Ersatzschaltbilder (ESB) |  |

Leerlaufspannung U0=IK⋅Ri Quellenspannung Uq=Iq⋅Ri

|  | Reihenschaltung von Quellen  Ersatzspannungsquelle |  | Parallelschaltung von Quellen  Ersatzstromquelle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximale Leistungsentnahme aus einer Zweipolquelle |  |  |  |  |  |

max. Leistungsentnahme: Pvmax=Uq24Ri bei Ri=Rv „Anpassung“       PVPVmax=4⋅RVRi(1+RVRi)2

Anwendung von Ersatzspgsquelle und Ersatzstromquelle zur Berechnung von Netzwerken

„Satz von der Zweipolquelle“

# Rechenanleitung zur Netzwerkberechnung mit Hilfe der Zweipolquelle

- Zur Bestimmung eines Zweigstromes wird das Netzwerk an dieser Stelle aufgetrennt; es entstehen zwei Zweipole, ein aktiver und ein passiver Zweipol.

- Berechnung der Kenngrößen des jeweiligen Ersatzzweipoles; möglicher Ersatzwiderstand Re des passiven Zweipols, die Kenngrößen Uqres,Iqres und Rires des aktiven Zweipols.

- Uqres des Ersatzzweipoles (Ersatzschaltbild) ist gleich der Spannung an den Klemmen des aktiven Zweipols bei Leerlauf, 	   d.h. I=0

- Iqres ist der Strom in der kurzgeschlossenen Verbindung der Klemmen des aktiven Zweipols.

- Rires ist der Widerstand zwischen den Klemmen des aktiven Zweipols; dabei sind Spannungsquellen kurzzuschließen, Zweige mit Stromquellen sind zu unterbrechen.

- Berechnung des gesuchten Zweigstromes erfolgt aus der Zusammenschaltung der beiden Ersatzzweipole.

Der Überlagerungssatz

lineares Netzwerk

Berechnungsverfahren:

Alle Quellen bis auf eine Null setzen; Teilstöme berechnen. Dabei sind Spannungsquellen durch einen Kurzschluß, Stromquellen durch eine offene Stelle zu ersetzen. Ri einer Spannungsquelle nicht kurzschließen. Teilströme vorzeichenrichtig überlagern.

Gesamtstrom = Summe (vorzeichenrichtig) der Teilströme!

Das Maschenstromverfahren

R11R12R13R21R22R23R31R32R33Widerstandsmatrix⋅IaIbIcunderbracealignlSpaltenmatrix der unbekanntenMaschenstrme=U1,U2,,U3underbracealignlSpaltenmatrix dertreibenden Spannungen

| R11,R22,Rmm | Umlaufwiderstände, d.h. Gesamtwiderstände der betreffenden Masche |
| --- | --- |
| R12,R13,R1m | Kopplungswiderstände; sie erhalten ein negatives Vorzeichen, wenn die Maschenströme durch die Kopplungswiderstände entgegengesetzte Bezugsrichtungen haben |
| R12=R21 | (Symmetrie zur Hauptdiagonalen) |
| U1,,U2,...Um, | Summe der „treibenden“ Spannungen (Quellen) in jeder Masche; sie erhalten auf der rechten Seite der Gleichung ein positives Vorzeichen, wenn ihre Bezugspfeile entgegen denen des Maschenstromes sind. |

Über einen Zweig mit Stromquelle keinen Maschenstrom bilden, Ausnahme der Maschenstrom ist I0

Umwandlung der Stromquelle in eine Spannungsquelle

Von außen zugeführte bzw. abgeführte Ströme werden über Zweige des vollständigen Baums geführt.

 Sie bilden damit an den Widerständen eingeprägte Spannungen.

Rechengang:

- Bezugspfeile für Zweigströme eintragen

- Aufzeichnen des Streckenkomplexes (Netzwerkgraph)

- Ermitteln der m unabhängigen Maschenströme (z.B. Auftrennmethode, vollständiger Baum)

- Eintragen der Maschenströme, Umlaufsinn beliebig

- Aufstellen von der Widerstandsmatrix, der Spaltenmatrix der Maschenströme und der Spaltenmatrix der treibenden Spannungen

- Auflösen des Gleichungssystems  m Maschenströme

- Zweigströme aus Überlagerung der Maschenströme ermitteln

Knotenpotentialverfahren

b                         c                         db   c   d   G11−G12−G13−G21G22−G23−G31−G32G33Leitwertmatrix⋅U1,U2,U3,underbracealignlMatrix der zuberechnendenKnotenspannungen=I1,I2,I3,Knotenstrme

| G11,G22,...Grr | Summe der Zweigleitwerte, die mit dem entsprechenden Knoten verbunden sind; immer positiv! |
| --- | --- |
| G12,G13,...G1r | Zweigleitwerte zwischen den entsprechenden Knoten; immer negativ! |
| G12=G21 | (Symmetrie zur Hauptdiagonalen) |
| I1,,I2,,...Ir, | Die den Knotenpunkt 1,2,...r zu- bzw. abfließenden Quellenströme; zufließende sind positiv, abfließende sind negativ |

Von außen zu- und abgeführte Ströme erscheinen auf der rechten Seite des Gleichungssystem (Matrix der Knotenströme) am entsprechenden Knoten

zufließende  positiv		abfließende  negativ

Vergleich von Maschenstrom- und Knotenpotentialverfahren:

n...Zahl der unbekannten Zweigströme	p...Zahl der Knotenpunkte

Maschenstromverfahren:

m=n+1−p	Maschenströme	 Gleichungssystem mit m Gleichungen

Knotenpotentialverfahren:

r=p−1	Knotenspannungen	 Gleichungssystem mit r Gleichungen

Verfahren mit der geringeren Zahl von Gleichungen (sei z.B. das Knotenpotentialverfahren):

p−1r<n+1−pmp−1r<−p−1+nm⇒p−1<n2

Das Knotenpotentialverfahren ist vorteilhafter bei stromgespeisten Netzwerken z.B. Transistorschaltungen, Energieversorgungsnetze.

| ## Das elektrische Feld |  |
| --- | --- |
| ### Punktladung |  |

Coulombsches Gesetz  F=keQ1⋅Q2r2  	        elektr. Feldstärke   E=FQ	    E=NAs=WsmAs=VAsmAs=Vm

Energie im Leiter  W12=Fol12

### Homogenes Feld

Spannung U  U12=Eol12         Feldstärke E E=U12l12=j1−j2l12       Potential  j1=U10=DW12Q

Strom  I=JoA=J⋅A⋅cosα     mit αÐJ;A   Flächenvektor  steht senkrecht auf der Fläche A

Zusammenhang   Stromdichte – elektr. Feldstärke    E=ς⋅J J=χ⋅E

### Inomogenes Feld

Spannung  U12=12Eds   Eds=0          FeldstärkeE=-djdse0                Potential (in Richtung E) dj=- {Eds

Strom    I=AJdA=AJcosα⋅dAmit αÐJ;dA      AJdA=0		Stromdichte   E=ς⋅J J=χ⋅E

Berechnung einfacher Stromdichtefelder ϕ=BezugspunktrE⋅dr

#### Zylindersymmetrisches Feld

J=I2⋅p⋅r⋅l        E=ς⋅I2π⋅r⋅l	U=V⋅I2p⋅llnrari	              R=UI⇒R=V2p⋅llnrari

Kugelsymmetrisches Feld

J=I4p⋅r2	E=V⋅I4p⋅r2	U=V⋅I4p1ri−1ra               RKugel=V4p1ri−1ra

Halbkugel- Erder

J=I2π⋅r2             E=ς⋅I2π⋅r2         U0r=U01−r0r U=ς⋅I2π1ri−1ra          RE=U0I=V2p⋅r0			U0=ς⋅I2πr0

U0...Spg bei r

##### Das elektrostatische Feld

dQdt=0  , d.h. I=0!      Es gilt: Jede Oberfläche eines Leiters ist eine Äquipotentialfläche

Homogenes Feld

elektr. Fluß  ye=Q        Flußdichte D=yeA=QA        elektr. Fluß ye=D⋅A        Ladungsdichte s=QA

D=QA=Asm2             Hüllenintegral   ye=AD⋅dA=AD⋅cosα⋅dA=Q  liefert eingeschl. Ladung

Inhomogene Feld

ye=ADdA

Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke E und der elektrischen Flußdichte D

D=e⋅E	e=e0⋅er	D=e0⋅er⋅E     ε0=8,854⋅10−12AsVm

- Influenz: elektr. neutr. Leiter im E-Feld  Ladungstrennung im innern des Leiters

- Ai = Fläche des Leiters z.B Fläche einer Elektrode der Maxwell’schen Platten-

Im Elektrostatische Feld muß die Feldstärke immer senkrecht auf der         - 

Leiteroberfläche stehen				   I - 

J – D

Influenz

Qi=AiDdAi	Qi=QAiA